海城市正大矿业有限公司

（菱镁矿、滑石矿）

水土保持设施验收报告

工程项目号：2019SWYS1

辽宁天雨咨询服务有限公司

2019年3月

海城市正大矿业有限公司

（菱镁矿、滑石矿）

水土保持设施验收报告

法定代表人：李应梁

设计负责人：王安成

单位联系人：杨薇薇

建设单位：海城市正大矿业有限公司

编制单位：辽宁天雨咨询服务有限公司

海城市正大矿业有限公司

（菱镁矿、滑石矿）

水土保持设施验收报告责任页

辽宁天雨咨询服务有限公司

水土保持设施验收报告编制人员名单

| 李应梁 | 批准 |  |
| --- | --- | --- |
| 杨海学 | 审查 |  |
| 王旭 | 校核 |  |
| 王安成 | 编写 |  |

目  录

前言	1

1项目及项目区概况	6

1.1项目概况	6

1.1.1地理位置	6

1.1.2主要技术经济指标	6

1.1.3本项目依托情况	7

1.1.4项目组成及布置	7

1.1.4.1项目组成	7

1.1.5施工组织及工期	10

1.1.5.1施工组织	10

1.1.5.2建设期	11

1.1.6工程占地	11

1.1.7土石方量	12

1.1.8防治责任范围	12

1.1.9工程投资	13

1.1.10拆迁（移民）安置和专项设施改（迁）建	13

1.2项目区概况	13

1.2.1自然条件	13

1.2.2水土流失及水土保持情况	15

2水土保持方案和设计情况	17

2.1主体工程设计	17

2.2水土保持方案	17

2.3水土保持方案变更	17

2.4水土保持后续设计	17

2.5主要设计措施及工程量	18

2.5.1地下开采井口防治区	18

2.5.2工业场地防治区	18

2.5.3运输道路防治区	18

2.5.4废石场防治区	19

3水土保持方案实施情况	21

3.1水土流失防治责任范围	21

3.2取（弃）土场	23

3.3水土保持措施总体布局	25

3.3.1设计的水土保持措施总体布局	25

3.3.2实际的水土保持措施总体布局	25

3.4水土保持设施完成情况	25

3.5水土保持投资完成情况	28

3.5.1水土保持工程实际完成投资	28

3.5.2投资变化的原因	30

4水土保持工程质量	32

4.1质量管理体系	32

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	35

4.2.1项目划分及结果	36

4.2.2各防治分区工程质量评定	36

4.3总体质量评价	37

5项目初期运行及水土保持效果	39

5.1初期运行情况	39

5.2水土保持效果	39

5.2.1水土流失治理	39

5.2.2生态环境和土地生产力的恢复	42

5.3公众满意度调查	42

6水土保持管理	44

6.1组织领导	44

6.2规章制度	45

6.3建设管理	46

6.4水土保持监测	47

6.5水土保持监理	48

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	49

6.7水土保持补偿费	49

6.8水土保持设施管理维护	49

7结论	51

7.1结论	51

7.2遗留问题安排	53

8附件及附图	54

8.1附件	54

8.1.1项目建设及水土保持大事记	54

8.1.2项目立项、水保（审批）文件	56

8.2水保补偿费缴纳凭证	59

8.3重要水土保持单位工程验收照片	62

8.4附图	63

前言

近年，国内对高档滑石的需求保持较快的增长速度，滑石工业正面临出口转内需的转变，今后国内市场潜力巨大。未来我国塑料加工业发展迅速，特别是PP塑料在汽车、家电、包装制品中的广泛应用，人均消费量将大幅的提高，这些无疑为滑石粉价格进一步提升创造了巨大的空间。这些将有效的促进海城地区的经济增长。在此背景下，海城市正大矿业有限公司菱镁矿、滑石矿于2007年，根据《国务院办公厅转发国土资源部等部门对矿山资源开发进行整治意见的通知》（国办发[2006]108 号），鞍山市国土资源局要求对原海城市牌楼镇宋堡村滑石二矿和原海城市牌楼镇宋家滑石矿进行资源整合，整合后更名为海城市正大矿业有限公司，2007 年 10 月，辽宁省国土资源厅对其划定的矿区范围进行了批复。整合后矿山《采矿许可证》证号：C2100002009046220010626，矿区范围由 12个拐点组成，矿区面积 0.6575km2，开采深度：140m～10m 标高。矿山保有菱镁矿资源储量（122b）+（333）957.87 万 t，其中（122b）226.48 万 t，（333）731.39 万t。滑石矿保有资源量（333）6.88 万 t。设计利用资源量为：菱镁矿 793.41 万 t，滑石矿 4.44 万 t。矿区范围内分为三个采区，其中一采区主要开采滑石矿、菱镁矿，二采区开采菱镁矿、三采区开采菱镁矿。

本项目建设单位为海城市正大矿业有限公司，2011 年 11 月，海城市正大矿业有限公司委托中国建筑材料工业地址勘察中心辽宁总队编制《海城市正大矿业有限公司菱镁矿、滑石矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》；

2013 年 11 月，海城市正大矿业有限公司委托辽宁省冶金地质勘察局地质勘察研究院编制《辽宁省海城市牌楼镇宋堡菱镁矿区正大矿段菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告》；

2014 年 4 月 17 日辽宁省国土资源厅下发《<辽宁省海城市牌楼镇宋堡菱镁矿区正大矿段菱镁矿、滑石矿资源储量核实报告>评审备案证明》（辽国土资储备字[2014]155 号）；

2014 年 5 月，海城市正大矿业有限公司委托辽宁省建材工业设计院编制了《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）矿产资源开发利用方案》；

2015 年 1 月，受建设单位海城市正大矿业有限公司的委托辽宁省交通规划设计院承担《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书》（送审稿）的编制工作。接受委托后，我单位组织相关技术人员对项目区现场进行了实地调查，在分析工程技术资料和深入现场查勘的基础上，根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）等技术规范的要求，编制完成了《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书》（送审稿）。

2015 年 4 月，海城市水土保持局于在海城市主持召开了《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书（报批稿）》审查会，会议成立了专家组，专家组认为本方案编制符合有关技术规范的规定和要求，同意通过审查，经修改、补充、完善后上报审批。2015 年 5 月，完成《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书（报批稿）》，2015 年7月并获得批复海水发[2015]72号（详见附件）

本项目位于鞍山市海城市境内，根据辽宁省水利厅文件辽水保[2016]69号《全省水土保持规划省级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知，项目建设区属于辽中南低山丘陵省级水土流失重点治理区；依据GB50434-2008《开发建设项目水土流失防治标准》5.0.2条第一款规定，确定本项目水土流失防治标准等级为建设类项目二级。但是，本工程水土保持方案报告书是在2014年编报的，此时根据水利部2006年第2号令《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》，项目区属于国家级水土流失重点监督区；根据辽宁省人民政府文件辽政发〔1998〕48号《辽宁省人民政府关于确定水土流失重点防治区的公告》，项目区属于辽宁省水土流失重点监督区。依据《开发建设项目水土流失防治标准》规定，本方案水土流失防治执行一级标准。因此，防治标准与方案报告书一致，执行一级标准。

海城市正大矿业有限公司作为项目建设单位，在工程建设过程中，结合工程建设需要开展了本项目全部水土流失的防治工作。并于2018年7月初委托辽宁天雨咨询服务有限公司进行水土保持监测工作，接受委托后我单位立即成立了监测项目部，组织监测技术人员进入现场，进行踏勘工作。2018年7月11日首次进场勘查，第一次勘查现场后，于2018年7月中旬编制完成了《海城市正大矿业有限公司项目水土保持监测实施方案》，监测实施方案中制订了对于本工程的监测计划以及人员安排，截止2018年10月，监测工作基本按照《海城市正大矿业有限公司项目水土保持监测实施方案》技术路线、布局、内容和方法等进行了监测。

2017年11月，受建设单位海城市正大矿业有限公司的委托，辽宁百源工程技术有限公司开始进行本项目的水土保持工程的施工监理工作。根据《监理合同》，确定监理服务期限从单独招标的水土保持工程开工开始（即2017年11月），截止到本项目水土保持设施专项验收结束。2017年11月，按照合同要求，监理单位迅速组建了辽宁百源工程技术有限公司海城市正大矿业有限公司项目监理部。监理部由1名总监理工程师、2名监理工程师、1名监理员组成。监理部实行总监理工程师负责制，相关人员各司其职，各负其责，依据监理合同完成各项监理工作。本项目采用的监理方法主要包括现场记录、发布文件、旁站监理、巡视检验、协调等方法。监理部首先组织相关的工作人员收集、查阅相关水土保持工程建设的设计文件和施工合同及其建设过程中的一些资料，熟悉批复的水土保持方案报告书和细化设计报告书，研究水土保持方案和设计中划分的各防治责任分区的具体实施措施，并与建设单位的代表共同勘查了工程现场，全面了解了主体工程及水土保持工程的实施情况。监理部初次勘查现场时间为2017年11月20日。

建设期间，分别采取工程措施、植物措施和临时防护措施进行水土流失防治，防治措施主要包括：挡土墙、浆砌石排水沟；栽植树木、种植花草、栽植藤蔓植物等工程措施及植物措施。期间也完成了包括临时拦挡及苫盖、使用防风抑尘网等临时措施的施工。工程措施既满足工程稳定安全运行的需要，又防治水土流失，发挥了水土保持功能；植物措施主要是提高区域林草覆盖率，改善生态环境；临时防护措施主要是防治水土流失减少降尘。工程开工前，海城市正大矿业有限公司对整个主体工程的施工进行了招标，主体工程施工结束后编制了水土保持工程细化设计，并由海城市牌楼镇建筑有限公司进行了水土保持工程的施工。在工程建设过程中，主体工程中标单位将部分水土保持工程的内容及要求纳入主体工程建设计划进度控制网络中，同时配备了水土保持兼职人员，统一领导，规范水土保持工程施工，确保了水土保持工程的施工质量。水土保持工程施工单位在海城市正大矿业有限公司的监督、管理下，保质、保量的完成了水土保持工程建设任务。工程完工后，根据水利部第16号令《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的有关要求，海城市正大矿业有限公司依据批复的水土保持方案报告书等设计文件，对水土保持设施完成情况进行了自查初验，对水土保持工程的内容和工程量进行核实，为本工程建设项目水土保持设施竣工验收提供依据。

1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

项目区位于辽宁省海城市东南 16.5k m，行政区划隶属于辽宁省海城市牌楼镇宋堡村管辖。项目区中心地理坐标：东经 122°45′33″，北纬 40°43′08″。项目区有简易公路与海岫公路相连接，交通十分便利，详见项目区地理位置附图。

1.1.2主要技术经济指标

海城市正大矿业有限公司菱镁矿、滑石矿于2007年，根据《国务院办公厅转发国土资源部等部门对矿山资源开发进行整治意见的通知》（国办发[2006]108 号），鞍山市国土资源局要求对原海城市牌楼镇宋堡村滑石二矿和原海城市牌楼镇宋家滑石矿进行资源整合，整合后更名为海城市正大矿业有限公司，2007 年 10 月，辽宁省国土资源厅对其划定的矿区范围进行了批复。整合后矿山《采矿许可证》证号：C2100002009046220010626，矿区范围由 12个拐点组成，矿区面积 0.6575km2，开采深度：140m～10m 标高。矿山保有菱镁矿资源储量（122b）+（333）957.87 万 t，其中（122b）226.48 万 t，（333）731.39 万t。滑石矿保有资源量（333）6.88 万 t。设计利用资源量为：菱镁矿 793.41 万 t，滑石矿 4.44 万 t。矿区范围内分为三个采区，其中一采区主要开采滑石矿、菱镁矿，二采区开采菱镁矿、三采区开采菱镁矿。工程主要特性见表1—1。

表1—1                 工程主要特性表

| 一、项目概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| 1 | 采场范围 | km2 | 0.6575 |
| 2 | 矿山生产能力 | 万t/a | 16.5 万 t/a，其中滑石 1.5 万 t/a， 菱镁矿 15 万 t/a |
| 3 | 矿山总务年限 | a | 42.78 |
| 4 | 开拓方式 |  | 斜井开拓、平硐开拓、斜坡道 |
| 5 | 开采方式 |  | 地下开采 |
| 6 | 采矿方法 |  | 无底柱崩落发 |
| 7 | 通风系统 |  | 自然、抽出式 |
| 8 | 回采率 | % | 80 |
| 9 | 废石混入率 | % | 5 |
| 10 | 工作制度 | 日/年 | 300 |
|  |  | 班/日 | 3 |
|  |  | 小时/班 | 8 |
| 11 | 采矿总成本 | 万元/a | 520 |
| 12 | 工程总投资 | 万元 | 780 |

1.1.3本项目依托情况

本项目建设过程中施工用水、用电主要依托矿区原有的一些设施。开采过程中的一些辅助设备及设施也要依托原矿区。

1.1.4项目组成及布置

1.1.4.1项目组成

（1）地下开采井口：根据现场调查，矿山现有井口9处，断面积均 4.5 m2，占地面积均为 0.002hm2。井口总计占地面积为 0.018hm2。

一采区滑石矿开拓系统主要开采滑石矿体，仍沿用平硐—盲斜井开拓方式，开拓系统包括平硐 PD1、盲斜井、回风斜井 XJ1，占地面积为 0.04hm2。

一采区菱镁矿开采系统主要开采菱镁矿，仍沿用斜坡道开拓。开拓系统包括斜坡道 XPD1、平硐 PD2，占地面积为 0.04hm2。

二采区开采 Mg2 东段、Mg1 东段菱镁矿体，仍沿用斜坡道开拓。开拓系统包括斜坡道 XPD3、斜坡道 XPD4 和回风斜坡道 XPD2，占地面积为 0.04 hm2。

三采区开采 Mg8 菱镁矿体，仍沿用斜坡道开拓。开拓系统包括斜坡道 XPD5、回风平硐 PD3，占地面积 0.04hm2。

| 序号 | 项目名称 |  | 占地面积 （m2） | 占地类型 | 坐标（西安80坐标） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | 一采区滑石矿井洞 | PD1 | 20 | 工矿用地 | 4509895 | 41479426 |
|  |  | XJ1 | 20 | 工矿用地 | 4509799 | 41479132 |
| 2 | 一采区菱镁矿井洞 | XPD1 | 20 | 工矿用地 | 4509747 | 41479520 |
|  |  | PD2 | 20 | 工矿用地 | 4509736 | 41479207 |
| 3 | 二采区菱镁矿井洞 | XPD3 | 20 | 工矿用地 | 4509644 | 41479762 |
|  |  | XPD4 | 20 | 工矿用地 | 4509703 | 41479843 |
|  |  | XPD2 | 20 | 工矿用地 | 4509699 | 41479596 |
| 4 | 三采区菱镁矿井洞 | XPD5 | 20 | 工矿用地 | 4509198 | 41480237 |
|  |  | PD3 | 20 | 工矿用地 | 4509173 | 41480105 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

（2）工业场地：工业场地位于各地下开采井口的空地处，建设内容包括生产区、辅助生产区、行政办公生活区。其中一采区工业场地占地5848m2，二采区工业场地占地3600m2，三采区工业场地占地4300m2，总占地 13748m2。办公用房占地350m2，占地类型为工矿用地、疏林地。

（1）功能区划分

主生产区主要为选矿的场地，选矿方式为人工手选。经轨道出来的矿车，沿轨道行至工业场地，根据矿石产品的需求采用不用网格密度的筛子进行筛选。辅助生产区主要为用于存放支护木材和临时堆放废弃矿石的场地。行政办公生活区包括矿办公楼、食堂、工人宿舍、自行车棚及生活水池等。

（2）竖向设计及场内排水

结合场地自然地形、地势及可供利用的面积，本项目工业场地采用台阶式和平坡式相结合的布置方式，目前工业场地平台已经形成，已经完成了土石方的工程。场地的建设充分利用现有地势走向，场地内没有深挖高填区域，减少了土方量节省了投资。

场地排雨水采用排水明沟和自然排水相结合的排水方式。采用地面漫流至排雨水明沟汇合后，经排水涵洞直接排入草沟。排水沟最小坡度 5‰。工业场地具体位置及面积见表1—2。

表1—2            工业场地具体位置及占地面积表

| 序号 | 项目名称 |  | 工业场地 面积 | 办公用房面积 | 占地类型 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一采区工业场地及办公用房 | 1# | 0.38 | 0.007 | 工矿用地 | 平硐 1 附近 |
|  |  | 2# | 0.20 | 0.007 | 工矿用地 | 斜坡道 1 附近 |
| 2 | 二采区工业场地及办公用房 | 3# | 0.10 | 0.006 | 工矿用地 | 斜坡道 3 附近 |
|  |  | 4# | 0.26 | 0.007 | 工矿用地 | 斜坡道 4 附近 |
| 3 | 三采区工业场地及办公用房 | 5# | 0.44 | 0.008 | 工矿用地 | 平硐 3 附近 |
| 4 | 合计 |  | 1.38 | 0.015 |  |  |
| 5 | 备注 |  |  |  |  |  |

（3）运输道路：矿区现状共有 5 条运输道路，用于连接工业场地、矿井、排岩场和乡村道路总长 2012m，宽 4-6 m，总占地面积为 8048 m2。其中一采区道路总长 796m（2 条），占地 0.36hm2；二采区道路总长 910 m（2 条），占地面积 0.30hm2；三采区道路总长306m（1 条），占地面积 0.14hm2。设计公路级别为 3 级，设计公路参数如下：

①运输道路全长 2012m，占地面积 0.8hm2

②最大纵坡：8~10%

③最小转弯半径：15m

④道路总宽 4~6m。

（4）排岩场

根据现场调查，矿区内共有4处排岩场，占地面积为1904m2，分别布设于三个采区内。其中一采区排岩场面积为 168 m2，三采区排岩场面积为 1736 m2，二采区废石堆砌综合利用一采区和三采区排岩场不新增排岩场。

根据地下开采经济技术指标，项目废石混入率为 5%，经计算，本方案服务期内总的开采量为 154.41 万 t，废石总量为 7.72 万 t，废石体积为 2.84 万 m3（废石的松散系数为 1.4，压实系数为 1.2）。矿山现状有排岩场 4 处，总容积 1.39万 m3，根据业主提供的矿渣外售协议，部分矿渣可外售利用，外售矿渣总量为 1.66 万 m3（见外卖协议），剩余需排到排岩场的矿渣总量 1.18 万 m3，1.18 万 m3＜1.39 万 m3。根据排岩量统计，本方案服务期内矿山排岩场的容积可以满足矿山排岩要求，无需新建排岩场。

1.1.5施工组织及工期

1.1.5.1施工组织

（1）参建单位

参与本项目的建设、设计、施工、监理、监测、监督单位如下：

建设单位：海城市正大矿业有限公司；

设计单位：辽宁省建材工业设计院；

水土保持方案编制单位：辽宁省交通规划设计院；

水土保持监理单位：辽宁百源工程技术有限公司；

水土保持监测单位：辽宁天雨咨询服务有限公司；

水土保持工程施工单位：海城市牌楼镇建筑有限公司；

水土保持工程验收设计单位：辽宁天雨咨询服务有限公司；

（2）建设期标段划分

项目建设期主体工程标段主要划分为：矿建工程、土建工程、安装工程等三个标段。

本项目水土保持工程划分为：4个单位工程，7个分部工程，22个单元工程。

1.1.5.2建设期

矿山现为运行阶段，对于前期的基础建设施工进度不予考虑，主体工程原计划工期6个月，即2015年3月-2015年8月；实际工期6个月，即2015年3月-2015年8月；各项工程施工时间见表1—3、1—4

表1—3                      各项工程施工工期表

| 序 号 | 项目 | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 1 | 新建巷道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 排岩场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1—4                            各项工程施工工期表

1.1.6工程占地

工程设计总占地2.39hm2，全部为永久占地。截止2018年10月工程实际占地面积2.39hm2。工程占地类型及面积见表1—5。

表1—5工程扰动占地类型及面积表

| 分区 | 占地面积 |  | 占地类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下采场 | 滑石矿 | 0.004 | 工矿用地 | 永久占地 |
|  | 菱镁矿 | 0.014 | 工矿用地 | 永久占地 |
|  | 合计 | 0.018 | 工矿用地 | 永久占地 |
| 工业场地 | 1.415 |  | 工矿用地 | 永久占地 |
| 运输道路 | 0.80 |  | 工矿用地 | 永久占地 |
| 排岩场 | 0.80 |  | 工矿用地 | 永久占地 |
| 合计 | 2.39 |  |  |  |

1.1.7土石方量

按照主体提供的资料，本项目矿山已运行多年，本次建设期新增土建工程为地下巷道掘进。建设期主要土石方工程为巷道掘进，运行期主要土石方工程为矿石开采和采坑的废石回填。

挖方：地采开采：方案服务期内矿石开采总量为 50.95 万 m3，废石总量为 2.84 万 m3，地下开采挖方总量为 53.79 万 m3。

弃方：项目弃方总量为 53.79 万 m3，50.95 万 m3 为各等级矿石直接外售，2.84 万 m3废石中 1.18 万 m3 堆于排岩场，其余 1.66 万 m3 运行期作为矿渣外售（见附件外卖协议）。

方案服务期内矿山开采过程中挖方总量为 53.79 万m3（包括矿石50.95万 m3，废石2.84 万 m3）；弃方总量为 53.79万 m3（包括矿石外售 50.95 万 m3，废石2.84万 m3，其中1.66万 m3 废石运行期可作为矿渣外售，1.18 万 m3 堆于排岩场）。

1.1.8防治责任范围

批复的建设期水土流失防治责任范围为66.94hm2，其中建设区面积59.01hm2，直接影响区面积为7.93hm2。本项目建设区包括矿界内和矿界外征占地区，矿界内建设区面积为 58.51hm2，其中地下采场占地 0.018hm2，工业场地占地 1.205hm2，排岩场占地 0.19 hm2，运输道路占地 0.8hm2，未扰动管辖区占地 56.587hm2；矿界外建设区面积为 0.5 hm2，包括运输道路占地 0.29hm2，工业场地占地 0.21hm2。

1.1.9工程投资

本项目工程总投资 780 万元，其中设备投资 260 万元，运行期生产成本 520 万元，资金由业主自筹解决。

1.1.10拆迁（移民）安置和专项设施改（迁）建

本工程建设不涉及拆迁及移民安置问题。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

1、地形地貌

海城市地貌复杂，全市有山地、丘陵、平原、洼地，东南高、西北低，由东向南向西北倾斜。东部山区及丘陵地带绝大部分海拔高度在 60~500米之间，西部平原从海拔60米呈缓坡逐渐下倾至浑河、太子河平原。海城河上游诸支流呈树枝状发源于红旗岭、一棵树岭、唐帽山、海龙川山，诸山环抱海城河上游，形成接文、析木、马风等河谷平原。西部平原由海城河、五道河冲积而成，山麓与平原的过渡地带多系丘陵漫岗。本项目矿区所处地貌单元为构造侵蚀丘陵区，最高海拔标高为373m，最低标高为124m，相对高差249m，切割程度属于中等强烈，当地侵蚀基准面标高70m，山谷上陡下缓坡度一般为15°—30°，主体山脉走向近东西方向，山势总体东高西低，略呈由南向北倾向，沟壑密度2.0km/km2。

2、气候气象

项目区所在地海城市属暖温带大陆性季风气候区。主要气候特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，降水充沛，温度适宜，光照丰富，大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。多年平均气温9.5℃，一月平均气温为-11.3～-10.2℃，7月平均气温为22.9～24.8℃。降雨多集中在6～9月份，多年均降水量710mm，十年一遇1h最大降雨强度为60.00mm，最大年降水量1024mm，多年平均蒸发量为1750mm。无霜期160d，≥10℃积温3700℃，多年平均日照时数2536h，多年平均太阳光总辐射量129.3千卡／cm2，全年主导风向为南风，平均风速为3.0m/s，最大风速为12.6m/s。雪期从11月11～21日至次年3月21～31日左右，最大积雪深度1.0m。冻土期为11月～次年3月份，历时近5个月，最大冻土深度约1.18m。

3、水文

海城市境内较大的河流主要有太子河、海城河，水资源丰富，为当地的水稻种植，水产品养殖提供了丰富的水资源。本工程线路跨越五道河、八里河和海城河，均为季节性河流，河水流量随季节变化较大。

太子河是辽河的一条支流，上游分南北两支，两支流在本溪下崴子汇合后始称太子河干流，流域面积13883km2，河道长413km，河床比降为2.51‰，堤防标准50年一遇，50年一遇洪水流量2532m3/s，最高洪水位6.28m。

海城河是海城市的母亲河，发源于海城市孤山镇，于牛庄镇的西小姐庙注入太子河，河道全长88.4km，流域面积1596.7km2，河床比降为9.37‰，多年平均径流量1.95亿m3。20年一遇最高洪水位14.3m。

五道河发源于本溪县北部大北岔岭，东邻清河，北界海浪河，西为小夹河。由东北向西南流经偏岭乡新农、西麻户、小高丽营子、法台等村至富家崴子，从右岸汇入太子河。河长25km，流域面积103km2，河道比降18‰。

4、土壤

土壤形成主要受地形和地貌的影响。项目区土壤类型以棕壤、草甸土为主。土层较厚约50-70cm，肥力较高，项目区土壤表层pH值约为6.5-7.2，土壤肥力适中，适宜植物生长。土壤侵蚀模数为2200t/（km2▪a）。

5、植被

本区植被为辽东山地西麓暖温带湿润的油松栎林及其次生灌丛区：属华北植物区系的北部边缘，代表植物为落叶松、油松和刺槐。灌丛以榛子和胡枝子为主，灌草丛有白羊草灌草丛、黄背草灌草丛、野古草灌草丛、丛生隐子草灌草丛等。林草覆盖率为30%。

1.2.2水土流失及水土保持情况

1、水土流失情况

依据辽宁省第四次遥感普查成果统计，海城市总面积2566.14km2，水土流失面积627.80km2，占总面积的24.47%。项目区属于北方土石山区，土壤容许流失量为200 t/km2·a。水土流失强度以轻度为主，水土流失类型以水蚀为主，土壤侵蚀模数2200t/km2·a，沟壑密度0.45km/km2。水土流失现状见表1—5。

表1—5   海城市水土流失现状表

| 水土流失 强度级别 | 平均侵蚀模数 [t/( km2・a)] | 水土流失 面积（km2） | 占水土流失 总面积比例（%） | 占海城市 总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | 200～2500 | 397.25 | 63.28 | 15.48 |
| 中度 | 2500～5000 | 125.03 | 19.92 | 4.87 |
| 强烈 | 5000～8000 | 19.78 | 3.15 | 0.77 |
| 极强烈 | 8000～15000 | 43.15 | 6.87 | 1.68 |
| 剧烈 | >15000 | 42.59 | 6.78 | 1.66 |
| 小计 |  | 627.80 | 100 | 24.47 |

2、水土流失防治情况

多年来，海城市水土保持部门根据本区的自然和社会条件，依据预防为主，防治并重的原则进行了水土流失综合治理，积极开展水土保持法的宣传工作，加大水土保持监督执法力度。水土流失防治情况见表1—6。

矿区周边为低山丘陵地貌，施工及开采过程中部分区域遭受一定程度的扰动破坏，水土流失量呈上升的趋势。但是，通过水土保持措施的逐渐实施，使原有的植被得以逐渐恢复，坡面排水更加有序，降雨径流对坡面的冲蚀逐渐减轻，水土流失量逐步降低。

表1—6   海城市水土流失防治情况表

| 水土保持措施 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 梯田 | km2 | 3.55 |
| 水保林 | km2 | 130.54 |
| 经果林 | km2 | 184.66 |
| 生态修复工程 | km2 | 183.91 |
| 种草 | km2 | 0.04 |
| 小河道整治 | km | 172.00 |
| 谷坊 | 座 | 269 |
| 作业路 | km | 2429 |

2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

建设单位于2008年启动了该项目的前期准备工作。2008年11月5日，海城市发改委以（海发改核字【2008】14号文）批准了该项目的核准预审意见，正式对该项目立项。2014年5月，辽宁省建材工业设计院编制完成了该项目开发利用方案。

2.2水土保持方案

2015年1月海城市正大矿业有限公司的委托辽宁省交通规划设计院承担《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书》（送审稿）的编制工作。

2015 年 4 月，海城市水土保持局于在海城市主持召开了《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书（报批稿）》审查会，该项目水土保持方案通过技术评审。

2015 年 5 月，完成《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书（报批稿）》，并上报至海城市水土保持局。

2015 年7月，海城市水土保持局以水保函[2015]72号对本方案予以批复。

2.3水土保持方案变更

本方案并未涉及变更。

2.4水土保持后续设计

本项目已于2015年8月主体工程投入试生产，2018年10月水土保持工程大部分已按原方案组织实施，并未涉及到相关后续设计。

2.5主要设计措施及工程量

水土保持方案主要包括地下开采井口防治区、工业场地防治区、运输道路防治区、排岩场防治区，共4个防治区。

2.5.1地下开采井口防治区

根据现场调查，矿山现有井口 9 处，断面积均 4.5 m2，占地面积均为 0.002hm2。井口总计占地面积为 0.018hm2。方案设计了工程措施，主要有井口上方截排水沟，排水沟底宽 b=0.5m，水深 h=0.5m，坡比为 1：0.5，为土质结构，总长 144m。

2.5.2工业场地防治区

工业场地位于各地下开采井口的空地处，建设内容包括生产区、辅助生产区、行政办公生活区。其中一采区工业场地占地5848m2，二采区工业场地占地3600m2，三采区工业场地占地4300m2，总占地 13748m2。办公用房占地350m2，占地类型为工矿用地、疏林地。

方案设计措施主要包括：浆砌石排水沟296m、挡渣墙400m、绿化栽植栽植刺槐2200株，栽植榆树500株，撒播刺槐籽250m2，临时苫盖 1000m2，防风抑尘网3400m2。

2.5.3运输道路防治区

矿区现状共有 5 条运输道路，用于连接工业场地、矿井、排岩场和乡村道路总长 2012m，宽 4-6 m，总占地面积为 8048 m2。其中一采区道路总长 796m（2 条），占地 0.36hm2；二采区道路总长 910 m（2 条），占地面积 0.30hm2；三采区道路总长306m（1 条），占地面积 0.14hm2。

主要措施包括：浆砌石排水沟300m，挡渣墙254m，行道树刺槐1007株。

2.5.4废石场防治区

根据现场调查，矿区内共有4处排岩场，占地面积为1904m2，分别布设于三个采区内。其中一采区排岩场面积为 168 m2，三采区排岩场面积为 1736 m2，二采区废石堆砌综合利用一采区和三采区排岩场不新增排岩场。

方案设计修建浆砌石排水沟100m，浆砌石挡渣墙176m。

各防治分区主要工程量见表2—1、2—2、2—3。

表2—1             方案设计与实际实施工程措施对比表

| 分区防治措施 |  | 方案 单位 | 措施数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设期设计量 | 实际量 | 增减情况 |
| 地下开采井口 防治区 | 土质排水沟 | m | 144 | 144 | 0 |
| 排岩场防治区 | 浆砌石挡渣墙 | m | 176 | 176 | 0 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 332 | 100 | -232 |
| 运输道路防治区 | 浆砌石排水沟 | m | 2012 | 300 | -1712 |
|  | 浆砌石挡渣墙 | m | 0 | 254 | +254 |
| 工业场地防治区 | 浆砌石排水沟 | m | 1276 | 296 | -980 |
|  | 浆砌石挡渣墙 | m | 0 | 400 | +400 |
|  | 浆砌石集水池 | 座 | 0 | 3 | +3 |

表2—2    方案设计与实际监测的水土保持植物措施对照表

| 分区防治措施 |  |  | 措施数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案设计量 | 实际量 | 增减情况 |
| 地下开采井口防治区 | 绿化 | - | - | - | - |
| 工业场地防治区 | 绿化 | 栽植刺槐 | 40株 | 2200 | +2153 |
|  |  | 栽植 紫叶小檗 | 40株 | 0 | -40株 |
|  |  | 栽植 榆树 | 0株 | 500株 | +500株 |
|  |  | 撒播 刺槐籽 | 0 | 250m2 | +250m2 |
| 运输道路防治区 | 绿化 | 刺槐 | 1007株 | 1007株 | 0 |
| 排岩场防治区 | — |  | — | — | — |

表2—3  方案设计与实际监测的水土保持临时措施实施情况对照表

| 防治 分区 | 措施类型 |  | 措施数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案设计量 | 实际量 | 增减情况 |
| 工业 场地 防治 区 | 临时措施 | 临时苫盖 | 0 m2 | 1000 m2 | +1000 m2 |
|  |  | 防风抑尘网 | 0 | 3400 m2 | +3400 m2 |

3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

根据该项目水土保持方案报告书，该工程初步设计阶段确定的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区两部分，防治责任范围总面积66.94hm2，其中建设区面积59.01hm2，直接影响区面积为7.93hm2。占地类型均为工矿用地。水土保持方案确定的防治范围情况详见下表表3—1   防治责任范围表（方案设计）        单位：hm2

|  | 项目区 |  | 防治责任范围 | 项目建设区 | 直接影响区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿 界 内 | 地下 开采区 | 矿井 | 0.018 | 0.018 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 小计 | 0.018 | 0.018 |  |  |
|  | 工业 场地 | 办公仓库 | 0.035 | 0.035 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 一采区 | 0.58 | 0.58 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 二采区 | 0.15 | 0.15 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 三采区 | 0.44 | 0.44 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 小计 | 1.205 | 1.205 |  |  |
|  | 排岩场 | 一采区 | 0.02 | 0.02 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 二采区 |  |  |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 三采区 | 0.17 | 0.17 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 小计 | 0.19 | 0.19 |  |  |
|  | 运输 道路 | 一采区 | 0.24 | 0.24 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 二采区 | 0.19 | 0.19 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 三采区 | 0.08 | 0.08 |  | 与未扰动区面积重复 |
|  |  | 小计 | 0.51 | 0.51 |  |  |
|  | 管辖区 | 未利用占地 | 56.587 | 56.587 |  |  |
|  | 采空沉陷区 |  | 7.24 |  | 7.24 |  |
|  | 小计 |  | 65.75 | 58.51 | 7.24 |  |
| 矿界外 | 工业场地（二采区） |  | 0.54 | 0.21 | 0.33 | 周围区域10m范围内 |
|  | 运输 道路 | 一采区 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 周围区域2m范围内 |
|  |  | 二采区 | 0.39 | 0.17 | 0.22 | 周围区域2m范围内 |
|  |  | 三采区 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 周围区域2m范围内 |
|  |  | 小计 | 0.65 | 0.29 | 0.36 |  |
| 合计 |  |  | 66.94 | 59.01 | 7.93 |  |

通过水土保持监测，实际防治责任范围与水保方案发生了一定的变化，实际水土流失防治责任范围见表3—2。

表3—2   实际防治责任范围表             单位：hm2

| 分区 | 占地面积 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下采场区 | 0.018 | 0 | 0.018 |
| 工业场地 | 1.38 | 0.33 | 1.71 |
| 运输道路 | 0.80 | 0.36 | 1.16 |
| 排岩场 | 0.19 | 0 | 0.80 |
| 合计 | 2.39 | 0.69 | 3.08 |

表3—3   防治责任范围监测对比表         单位：hm2

| 工程组成 |  |  | 方案设计 | 监测结果 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工矿用地 | 工矿用地 |  |
| 矿 界 内 | 地下 开采区 | 矿井 | 0.018 | 0.018 | 0 |
|  |  | 小计 | 0.018 | 0.018 | 0 |
|  | 工业 场地 | 办公仓库 | 0.035 | 0.035 | 0 |
|  |  | 一采区 | 0.58 | 0.58 | 0 |
|  |  | 二采区 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  |  | 三采区 | 0.44 | 0.44 | 0 |
|  |  | 小计 | 1.205 | 1.205 | 0 |
|  | 排岩场 | 一采区 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  |  | 二采区 |  |  | 0 |
|  |  | 三采区 | 0.17 | 0.17 | 0 |
|  |  | 小计 | 0.19 | 0.19 | 0 |
|  | 矿区 道路 | 一采区 | 0.24 | 0.24 | 0 |
|  |  | 二采区 | 0.19 | 0.19 | 0 |
|  |  | 三采区 | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  |  | 小计 | 0.51 | 0.51 | 0 |
|  | 管辖区 | 未利用占地 | 56.587 | 56.587 | 0 |
|  | 采空沉陷区 |  | 7.24 |  | 0 |
|  | 小计 |  | 65.75 | 58.51 | 0 |
| 矿界外 | 工业场地（二采区） |  | 0.54 | 0.175 | 0 |
|  | 矿区 道路 | 一采区 | 0.16 | 0.08 | 0 |
|  |  | 二采区 | 0.39 | 0.17 | 0 |
|  |  | 三采区 | 0.1 | 0.04 | 0 |
|  |  | 小计 | 0.65 | 0.29 | 0 |
| 合计 |  |  | 66.94 | 2.39 |  |
| 直接影响区 |  |  | 7.93 | 0.69 |  |
| 合计 |  |  | 74.87 | 3.08 | 0 |

从表3—3可以看出，海城市正大矿业有限公司项目防治责任范围由初步设计阶段的74.87hm2，减少到3.08hm2，减少了71.79hm2，其主要原因是本项目生产运行过程中，严格控制矿石、岩石的排放范围，生产机械和车辆严格控制在生产区内，不得随意扰动生产区以外的区域。同时，采空沉陷区作为运行期的直接影响区，监测的时段内还未发生，因此采空沉陷区直接影响区减少56.587hm2。

3.2取（弃）土场

本项目设计阶段不涉及取土场。

由于监测委托滞后的原因，建设过程中的土石方调度并未监测到，因此只能通过对施工资料的查阅和问询相关施工人员获得。通过查阅相关的施工资料，及询问参与施工的人员，本项目确未设置取土场。只是对矿区基建的废岩等进行了综合利用。

水保方案设计弃渣：按照主体提供的资料，本项目矿山已运行多年，本次建设期新增土建工程为地下巷道掘进。建设期主要土石方工程为巷道掘进，运行期主要土石方工程为矿石开采和采坑的废石回填。

挖方：

地采开采：方案服务期内矿石开采总量为50.95万m3 ，废石总量为2.84万m 3，地下开采挖方总量为53.79万m 3 。

弃方：

项目弃方总量为53.79万 m 3，50.95万m3 为各等级矿石直接外售2.84万m 3废石中1.18 万m3 堆于排岩场，其余1.66 万m 3 运行期作为矿渣外售。

方案服务期内矿山开采过程中挖方总量为53.79万m3（包括矿石 50.95万m 3 ，废石2.84万m3 ）；弃方总量为 53.79万m3（包括矿石外售50.95万m3 ，废石2.84万m3 ，其中1.66 万m3 废石运行期可作为矿渣外售，1.18 万m3 堆于排岩场）。这种对矿山废渣的再利用，可有效减少挖取土石料而对地表的扰动的损坏；同时也可减少废弃土石方堆存对土地的占压，有利于项目区的水土保持。详见表3—4。

表3—4（方案设计）建设期土石方平衡表          单位：万m3

| 序号 | 项目名称 | 开挖 |  | 回填 |  | 借方 |  | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 土石方 | 小计 | 土石方 | 小计 | 土石方 |  |
| ① | 地下开采 | 53.79 | 53.79 | — | — | — | — | 55.45 |
| 合 计 |  | 53.79 | 53.79 | — | — | — | — | 55.45 |

经查阅相关资料：建设期实际土石方为挖方53.79万m3，外售50.95万m3，弃方2.84万m3（1.66万m3运行期外售）工程土石方平衡监测结果见下表3—5。方案设计与实际监测土石方量变化情况见表3—6。

表3－5工程实际土石方平衡表             单位：万m3

| 序号 | 项目名称 | 开挖 |  | 回填 |  | 借方 |  | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 土石方 | 小计 | 土石方 | 小计 | 土石方 |  |
| ① | 地下开采 | 53.89 | 53.89 | — | — | — | — | 55.55 |
| 合 计 |  | 53.89 | 53.89 | — | — | — | — | 55.55 |

表3—6  项目区设计与实际监测土石方比对表       单位：万m3

| 序号 | 分区 | 方案设计 |  |  |  | 监测结果 |  |  |  | 增减情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖 | 回填 | 借方 | 弃方 | 开挖 | 回填 | 借方 | 弃方 | 开挖 | 回填 | 借方 | 弃方 |
| 1 | 地下开采井口 | 53.79 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | +0.1 |  | +0.1 | 0 |
| 合计 |  | 53.79 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | +0.1 |  | — | +0.1 |

变化原因分析：可以看出，施工阶段实际发生的土石方较设计的土石方变化不大，总挖方较设计增加了0.1万m3，弃方增加了0.1万m3，主要原因是初步设计阶段各项设计没有施工阶段设计的详细完善，因此产生了一些差异。

3.3水土保持措施总体布局

3.3.1设计的水土保持措施总体布局

水土流失防治措施布局总体思路是：以防治水土流失、恢复植被、改善项目区周边的生态环境、保护主体工程正常安全运行为最终目的；以对周边环境和安全不造成负面影响为出发点；边坡防护、径流疏导、绿化美化、临时防护为重点，同时配合主体工程设计进行综合规划布设的水土流失防治措施布局。

3.3.2实际的水土保持措施总体布局

工程实际施工过程中根据实际情况，施工扰动占地面积和水土保持措施量会随着主体工程占地面积、施工工艺等的变化而发生变化。与批复的方案相比，水土流失防治原则、措施布设原则、防治目标都没有变化，防治措施体系和布局也基本没变，只是在局部依据实际的施工扰动破坏情况，做了更有针对性的调整。

3.4水土保持设施完成情况

海城市正大矿业有限公司项目在施工过程中，基本按水土保持方案要求落实各项水土保持措施，基本做到了水土保持工程与主体工程同步施工，不同施工阶段实施不同的水土保持措施。主要包括：排水沟、挡渣墙、绿化、临时防护等措施。主体工程工期为2015年3月至2015年8月，水土保持工程实际工期为2015年4月至 2018年10月末。原水土保持方案报告书设计的措施与实际完成措施情况对比见表3—7、3—8、3—9。

表3—7水土保持方案变更报告书设计措施与实际完成措施情况对比表

| 分区防治措施 |  | 方案 单位 | 措施数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设期设计量 | 实际量 | 增减情况 |
| 地下开采井口 防治区 | 土质排水沟 | m | 144 | 144 | 0 |
| 排岩场防治区 | 浆砌石挡渣墙 | m | 176 | 176 | 0 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 332 | 100 | -232 |
| 运输道路防治区 | 浆砌石排水沟 | m | 2012 | 300 | -1712 |
|  | 浆砌石挡渣墙 | m | 0 | 254 | +254 |
| 工业场地防治区 | 浆砌石排水沟 | m | 1276 | 296 | -980 |
|  | 浆砌石挡渣墙 | m | 0 | 400 | +400 |
|  | 浆砌石集水池 | 座 | 0 | 3 | +3 |

工程措施变化原因分析：本工程实际工程措施的数量比设计数量略有变化，主要原因是在实际施工和开采过程中，考虑到施工和开采工艺的要求，同时考虑施工难易程度，由于现场很多地段坡面陡且存在部分不良地质情况，所以排水沟没有修筑长度没有达到方案设计的标准，因此对存在不良地质的地段根据实际需求进行相应的增减，分段新增修筑挡土墙、集水池进行弥补。因此工程措施的数量发生了一些变化。

表3—8水土保持方案变更报告书设计措施与实际完成措施情况对比表

| 分区防治措施 |  |  | 措施数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案设计量 | 实际量 | 增减情况 |
| 地下开采井口防治区 | 绿化 | - | - | - | - |
| 工业场地防治区 | 绿化 | 栽植刺槐 | 40株 | 2200 | +2153 |
|  |  | 栽植 紫叶小檗 | 40株 | 0 | -40株 |
|  |  | 栽植 榆树 | 0株 | 500株 | +500株 |
|  |  | 撒播 刺槐籽 | 0 | 250m2 | +250m2 |
| 运输道路防治区 | 绿化 | 刺槐 | 1007株 | 1007株 | 0 |
| 排岩场防治区 | — |  | — | — | — |

植物措施发生变化的原因：实际实施的植物措施数量与设计相比发生了一定的变化，主要是因为刺槐的萌孽能力强，适应性强，更适合矿区的植被恢复，因此，采用了刺槐绿化工业场地及运输道路防治区。为了增加矿区的美感，给工人以良好的工作生活环境，不在种植紫叶小檗将工业场地的增加撒播刺槐草籽和增加栽植榆树，位置选择在该区的几处较大空地，采用修建花坛的形式。此外根据矿区交通的通行要求与原方案相比行道树的数量有所增加。

表3—8水土保持方案变更报告书设计措施与实际完成措施情况对比表

| 防治 分区 | 措施类型 |  | 措施数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案设计量 | 实际量 | 增减情况 |
| 工业 场地 防治 区 | 临时措施 | 临时苫盖 | 0 m2 | 1000 m2 | +1000 m2 |
|  |  | 防风抑尘网 | 0 | 3400 m2 | +3400 m2 |

临时措施发生变化的原因：方案设计中没有进行临时措施设计，矿山实际生产过程中根据岩石、矿石占地数量，堆高及边坡情况，需要增加临时拦挡及苫盖措施。同时，根据矿区的主导风向、风速、附近建筑物分布等因素，增加了防风抑尘网的使用面积。

总之，海城市正大矿业有限公司项目的各项水土保持措施是在批复的水土保持方案设计的基础上进行了施工布局优化，个别措施的工程量有了相应的调整，使其更加切合实际，基本能够达到水土流失六项防治指标的标准，基本满足使用和防护的具体要求。

3.5水土保持投资完成情况

3.5.1水土保持工程实际完成投资

海城市正大矿业有限公司项目水土保持方案概算总投资为125.27万元。其中工程措施投资18.14万元，植物措施投资0.96万元，独立费用47.31万元，基本预备费1.99万元，水土保持补偿费56.86万元。

本项目水土保持措施实际投资80.38万元（不含独立费、预备费及水保补偿费），其中工程措施43.56万元，植物措施0.82万元，临时措施36.0万元，水保措施总投资较设计投资增加了61.28万元，其中工程措施增加了25.42万元，植物措施减少了0.14万元，临时措施增加36.0万元。项目水土保持补偿费总额为 56.86 万元不变。变化原因是受水土保持方案设计深度限制，方案设计的部分水土保持措施不能满足实际施工过程中的水土流失防治需要，实际施工中根据项目具体情况进行了针对性调整。具体投资情况见表3—8。

表3－8方案设计水土保持措施投资与实际投资对比表        单位：万元

| 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区防治措施 |  |  | 单位 | 措施数量 |  |  | 投资（万元） |  |
|  |  |  |  | 方案设计量 | 实际量 | 增减情况 | 设计 | 实际 |
| 地下开采井口防治区 | 土质排水沟 |  | m | 144 | 144 | 0 | 0.18 | 0.18 |
| 工业场地 防治区 | 挡渣墙 |  | m | 0 | 400 | +400 | 0 | 12.0 |
|  | 浆砌石 排水沟 |  | m | 1276 | 296 | -980 | 6.38 | 1.48 |
|  | 浆砌石 集水池 |  | 座 | 0 | 3 | +3 | 0 | 15.0 |
| 运输道路 防治区 | 浆砌石 排水沟 |  | m | 2012 | 300 | -1712 | 10.06 | 1.5 |
|  | 浆砌石 挡土墙 |  | m | 0 | 254 | +254 | 0 | 7.62 |
| 废岩场防治区 | 浆砌石 挡渣墙 |  | m | 176 | 176 | 0 | 5.28 | 5.28 |
|  | 浆砌石 排水沟 |  | m | 332 | 100 | -232 | 1.66 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 18.14 | 43.56 |
| 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区防治措施 |  |  |  | 措施数量 |  |  | 投资（万元） |  |
|  |  |  |  | 方案设计 | 实际 | 增加情况 | 设计 | 实际 |
| 工业场地 防治区 | 栽植刺槐 |  | 株 | 40 | 2200 | +2153 | 0.01 | 0.51 |
|  | 栽植 紫叶小檗 |  | 株 | 40 | 0 | -40 | 0.01 | 0 |
|  | 栽植榆树 |  | 株 | 0 | 500 | +500 | 0 | 0.06 |
|  | 撒播刺槐籽 |  | m² | 0 | 250 | +250 | 0 | 0.01 |
| 运输道路 防治区 | 栽植刺槐 |  | 株 | 1007 | 1007 | 0 | 0.24 | 0.24 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.96 | 0.822 |
| 临时措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区防治措施 |  |  |  | 措施数量 |  |  | 投资（万元） |  |
|  |  |  |  | 方案设计量 | 实际量 | 增减情况 | 设计 | 实际 |
| 工业场地防治区 | 临时苫盖 | m2 |  | 0 | 1000 | +1000 | 0 | 2.0 |
|  | 防风抑尘网 | m2 |  | 0 | 3400 | +3400 | 0 | 34.0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 36.0 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 19.1 | 80.38 |

3.5.2投资变化的原因

通过现场核量、查询支付签证，确认该项目水土保持措施实际总投资为80.380万元（不含独立费、预备费及水保补偿费），其中工程措施43.56万元，植物措施0.82万元，临时措施36.0万元，水保措施总投资较设计投资增加了61.28万元，其中工程措施增加了25.42万元，植物措施减少了0.14万元，临时措施增加36.0万元。项目水土保持补偿费总额为 56.86 万元不变。变化原因是受水土保持方案设计深度限制，方案设计的部分水土保持措施不能满足实际施工过程中的水土流失防治需要，实际施工中根据项目具体情况进行了针对性调整。

（1）工程措施投资变化原因：主要原因是在实际施工和开采过程中，考虑到施工和开采工艺的要求，同时考虑施工难易程度，由于原方案设计中对各功能区进行了排水沟和挡土墙、挡渣墙的设计，但是建设方根据现场各功能区的实际需要对挡土墙、挡渣墙和排水沟的数量进行了调整，总体上增加了挡土墙的修筑，增加了集水池；临时措施进行了增加（苫布苫盖及防风抑尘网）。

（2）植物措施投资变化原因： 基本按方案设计落实，较方案设计投资略有减少，因为各防治区植物措施由于部分绿化树种、草种价格变化导致投资有所增减。总体植物措施投资较方案设计减少0.14万元。

（3）临时措施投资变化原因：方案没有采取临时措施及投资设计，但是建设方根据现场各功能区的实际需要对挡土墙、挡渣墙和排水沟的数量进行了调整，总体上增加了挡土墙的修筑，增加了集水池；临时措施进行了增加（苫布苫盖及防风抑尘网）。较方案设计增加36.0万元。

海城市正大矿业有限公司对该项目水土保持工程各项措施的落实非常重视，财务管理上采取了有效措施，积极筹措水土保持建设资金，建立了以合同为基础的水土保持价款结算支付程序，明确了支付过程中各职能部门的责任，保证了各项水土保持措施的有效落实。

4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

工程建设管理实行项目法人负责、监理控制、企业与政府监督相结合的质量管理体系。从项目建议书、工程可行性研究、工程初步设计、工程实施到阶段验收，严格按照基本建设程序实施，做到工程建设全过程管理的规范化、标准化。

建设单位：海城市正大矿业有限公司在质量管理中推行建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方质量管理责任制。建设单位负责施工前组织设计文件交底和设计审查，施工中组织工程质量检查，完工后组织工程交工验收，建立健全项目档案，全过程自觉接受政府质量监督部门的监督。

建设单位将各项水土保持措施同主体工程一起纳入质量管理体系之中。在工程准备初期为确保各项水土保持措施落到实处，加强了工程招投标、合同管理等方面工作。在工程建设管理中，始终坚持“目标明确、职责分明、控制有力、监督到位、及时总结、不断改进”的原则，按照国家基建项目管理要求，认真贯彻执行业主负责制、招标投标制、合同管理制的建设管理原则，严格按照“服务、协调、督促、管理”的八字方针，积极推行“四位一体”的运作机制，把搞好工程建设服务作为第一任务，为设计、监理、施工单位创造良好的工作环境和施工条件，使工程质量、安全、进度、投资得到良好的平衡和控制。

设计单位：工程的主体设计单位为辽宁省建材工业设计院，水土保持方案编制单位为辽宁省交通规划设计院。

设计单位负责建立健全设计质量保障体系，加强设计全过程质量控制，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，明确专业负责人和责任人，委派设计代表、做好设计交底。设计单位质量保证体系与措施如下：

1、严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，为工程的质量管理和质量监督提供技术支持。

2、建立健全设计质量保证体系，层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报公司核备。加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的正确性。

3、严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸。

4、对施工过程中参建各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

5、在各阶段验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价。

6、设计单位应按施工需要，提出必要的技术资料，项目设计大纲等，并对资料的准确性负责。

施工单位：本项目水土保持工程施工单位是海城市牌楼镇建筑有限公司，建立健全施工质量保障体系，推行全面质量管理和质量认证，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，实施自检、互检和交接检工作，依规定处理质量事故和质量缺陷。施工单位质量保证体系与措施如下：

1、建立本单位水土保持工作领导机构，指定专职人员负责水土保持工作。

2、组织本单位人员开展有关水土保持法规的学习，进行有关水土保持的宣传教育工作。

3、根据国家关于建设项目中的水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则，严格按照审核批准的施工图、施工方案、施工措施进行施工，确保施工进度和质量。

4、施工组织设计、变更必须经工程师审核后方可施工。

5、施工组织设计、相关图纸资料保存完好，并及时提交项目法人单位留存备查。

6、参与项目法人水土保持工程各阶段验收工作。

监理单位：水土保持监理单位是辽宁百源工程技术有限公司，水土保持监理实行总监理工程师负责制，监理单位在监理过程中对水土保持建设实行质量、进度和投资控制，并定期将监理报告向项目建设单位和有关水行政主管部门报告。为了做好施工的安全管理，确保工程顺利实施，水土保持监理单位主要做了以下几方面的工作：

（1）确定了安全监理目标：贯彻安全第一、预防为主的方针，杜绝重大人身伤亡事故、重大机械设备、水灾、火灾及主要责任的交通事故，实现海城市正大矿业有限公司项目顺利安全投产的目标。

（2）建立了安全管理机构和安全管理网：由主体工程总监理工程师负责全面安全生产管理工作，各专业监理工程师，负责所管施工单位的安全管理工作。

（3）确立了安全监理工作内容：

a）对施工单位的安全资质进行审查，提出监理意见。

b）对施工单位的施工组织设计和作业指导书中的安全措施进行审核，提出监理意见。

c）对施工单位各工序施工重点安全监理要跟踪检查，及时发现安全隐患，参加施工单位组织的安全检查，提出监理意见。

（4）组织安全培训

在组织监理上岗培训的同时也进行了监理上岗前的安全培训。重点讲了基础开挖、机械作业中的关键点和危险点以及防火、临时用电和不可预见的安全隐患等问题。

（5）安全工作控制情况

通过调查，在施工过程中主体工程监理人员严格管理，积极督导施工单位安全作业，对存在的危险点和安全重点，能够及时跟踪到位检查，随时消除安全隐患，保证了施工安全，实现了海城市正大矿业有限公司项目水土保持工程施工中没有发生过任何安全事故。

质量监督单位：依据《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011）等相关规范，结合《监理合同》有关条款，监理部在监理规划中制定了以下规章制度：（1）技术文件审核、审批制度。（2）材料、构配件和工程设备检验制度。（3）工程质量检验制度。（4）工程计量与付款签证制度。（5）工地会议制度。（6）工作报告制度。（7）工程验收制度。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

海城市正大矿业有限公司为加强水土保持工程质量管理，提高水土保持工程施工质量，实现“百年大计，质量第一”的工程总体目标，制定了一系列工程质量管理制度和措施。我单位和监理单位等各工程参建单位相互协调，明确责任，建立了完整的质量保证和控制体系。在保证安全文明施工的前提下，各项工程质量都能够达到标准。杜绝了工程在施工过程中，安全、质量事故的发生。

4.2.1项目划分及结果

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490－2008）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336－2006）等相关规定，将海城市正大矿业有限公司项目建设期水土保持工程划分为：4个单位工程，7个分部工程，22个单元工程。单元工程、分部工程、单位工程的划分情况见表4—1。

4.2.2各防治分区工程质量评定

在工程实施过程中，建设单位对工程质量进行日常管理、指导、监督和检查，充分发挥质量保障体系的作用，从材料进场到过程监控再到验收，严把质量关，对各个分项工程进行自检、自查，使工程质量得到了有效保障。

通过严格质量管理，最终完成的水土保持各单元工程、分部工程、单位工程全部达到合格标准，水土保持工程质量控制目标得以实现，结果见表4—1。单位工程验收鉴定书见附件，现场验收照片见附件。

表4－1     水土保持工程项目划分及工程质量情况统计表

| 编号 | 单位工程 质量评定 | 编号 | 分部工程 质量评定 | 编号 | 单元工程 质量评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | 拦渣、挡工程 | a1-b1 | 基础开挖 （合格） | a1-b1-c1 ～ a1-b1-c2 | 按段划分，每50m～100m作为一个单元，共划分2个单元。 （全部合格） |
|  |  | a1-b2 | 墙体砌筑 （合格 | a1-b2-c1 ～ a1-b2-c2 | 按段划分，每50m～100m作为一个单元，共划分2个单元。 （全部合格） |
| a2 | 防洪排导工程（合格） | a2-b1 | 浆砌石排水沟 （合格） | a2-b1-c1 ～ a2-b1-c8 | 按段划分，每50m～100m作为一个单元，共划分8个单元。 （全部合格，2个优良） |
|  |  | a2-b2 | 土质排水沟 （合格） | a2-b2-c1 ～ a2-b2-c2 | 按段划分，每50m～100m作为一个单元，共划分2个单元。 （全部合格） |
| a3 | 临时防护工程（合格） | a3-b1 | 苫盖 （合格） | a3-b1-c1 ～ a3-b1-c3 | 按面积划分，每 100m2～1000m2作 为一个单元工程，共划分 3个单元。 （全部合格） |
|  |  | a3-b3 | 抑尘网 （优良） | a3-b3-c1 ～ a3-b3-c3 | 按面积划分，每 100m2～1000m2作 为一个单元工程，共划分 3个单元。 （全部优良） |
| a4 | 植被建设工程（合格） | a4-b1 | 点片状植被 （合格） | a4-b1-c1 ～ a4-b1-c8 | 每0.1hm2～1.0hm2作为一个单元工程，共划分2个单元。 （全部合格） |

由表4—1可知，海城市正大矿业有限公司项目水土保持工程项目划分为：4个单位工程，7个分部工程，22个单元工程。单元工程合格19个，优良3个，合格率100%，优良率13.6%。分部工程合格7个，优良1个优良，合格率100%，优良率14.3%。单位工程合格4个，合格率100%。因此本工程水土保持措施质量总体合格。

4.3总体质量评价

在工程建设过程中，建设单位建立了完整的质量保证体系，相应的设计、监理、施工和质量监督单位都建立了相应的质量保证体系，使工程质量得到保证。水土保持设施的工程质量检验评定资料签字齐全，监理对水土保持设施的质量验收结论为合格。

通过查阅有关竣工资料及现场调查，工程实施的各项水土保持措施进行了现场查勘，查勘结果表明：工程完成的水土保持措施已按设计要求完成，单位工程和分部工程总体质量合格。工程完成的水土保持措施质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，已初步起到防治水土流失的作用。

5项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

各项水土保持设施建成运行后，由建设单位进行运行维护，如发现工程设施遭到破坏或雨季损毁，及时进行维护、加固和改造，以确保工程的安全；对于植被覆盖率低的场地，及时进行植物补植。

从目前运行情况看，工程各项水土保持措施布局合理，保持较完好。工程措施基本满足设计要求，排水措施减弱了水流冲刷，保证了排水畅通，起到了防治水土流失的作用。植物措施正在逐步发挥蓄水保土作用，随着植被盖度的提高，措施作用愈来愈明显，有效维护了生态环境。有关水土保持设施的管理责任落实到位，维护措施切实可行，维护责任落实到人，充分发挥了各项措施的作用，保证了各项水土保持设施初步运行良好，并取得了很好的水土保持效果。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理

1、扰动土地整治率

项目区施工扰动土地面积2.39hm2，永久性建筑物及硬化区域面积0.2hm2。通过各项水土保持措施，共计完成治理面积2.11hm2，其中植物措施0.129hm2，工程措施1.981hm2。项目区扰动土地治理率为96.7%，未达到方案目标值96.9%，但是满足规范目标值。详见表5—1。

表5—1工程扰动地表与整治面积

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 扰动 面积 （hm2） | 建筑物及场地道路硬化（hm2） | 水土流失综合治理面积（hm2） |  |  | 扰动土地整治面积（hm2） | 水土流失总治理力度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 |  |  |
| 地下开采 井口区 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | — | — | — | 0.016 | — |
| 工业场地区 | 1.38 | 1.38 | 0.16 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.36 | 87.0 |
| 运输道路区 | 0.8 | 0.8 | 0.024 | 0.29 | 0.43 | 0.72 | 0.744 | 90.0 |
| 排岩场区 | 0.19 | 0.19 | — | — | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — |
| 合计 | 2.39 | 2.39 | 0.2 | 0.129 | 1.981 | 2.11 | 2.31 | 88.28 |

2、水土流失总治理度

项目区施工扰动土地面积2.39hm2，永久性建筑物及硬化面积0.2hm2，水土流失面积2.11hm2。通过各项水土保持措施，共计完成治理面积8.50hm2，其中植物措施0.129hm2，工程措施1.981hm2。由此计算本工程水土流失总治理度为88.28%，达到方案确定的88.28%防治目标。详见表5—2。

表5—2水土流失总治理度计算参数表

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 扰动 面积 （hm2） | 建筑物及场地道路硬化（hm2） | 水土流失综合治理面积（hm2） |  |  | 扰动土地整治面积（hm2） | 水土流失总治理力度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物 措施 | 工程 措施 | 小计 |  |  |
| 地下开采 井口区 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | — | — | — | 0.016 | — |
| 工业场地区 | 1.38 | 1.38 | 0.16 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.36 | 87.0 |
| 运输道路区 | 0.8 | 0.8 | 0.024 | 0.29 | 0.43 | 0.72 | 0.744 | 90.0 |
| 排岩场区 | 0.19 | 0.19 | — | — | 0.19 | 0.19 | 0.19 | — |
| 合计 | 2.39 | 2.39 | 0.2 | 0.129 | 1.981 | 2.11 | 2.31 | 88.28 |

3、拦渣率

拦渣率系指：项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

本工程方案服务期内矿山开采过程中挖方总量为 53.79 万 m3（包括矿石 50.95 万 m3，废石 2.84 万 m3）；弃方总量为 53.79 万 m3（包括矿石外售 50.95 万 m3，废石 2.84万 m3，其中 1.66 万 m3 废石运行期可作为矿渣外售，1.18 万 m3 堆于排岩场），无借方。运行期的弃渣主要为废弃岩石，全部运往排岩场，每年年末集中运输外卖，废石总方量为1.18万m3。据相关的施工资料及咨询相关人员，施工过程中的土方，采取了完好的防护措施，但考虑到施工过程中即使采取防护措施，也会发生一定水土流失，故工程拦渣率能够达到95.38%，达到方案确定的防治目标。

4、土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区，容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，海城市正大矿业有限公司项目所在区域土壤允许流失量为200t/km2▪a。

平均土壤流失量=防治责任范围内土壤流失总量÷防治责任范围面积。土壤流失总量=∑侵蚀单元面积×侵蚀模数。详见下表5—3。

表5—3   项目运行期侵蚀量表

| 分区 | 时段 | 扰动面积 （hm2） | 土壤新增流失量（t） | 侵蚀模数 （t/km2·a） | 容许流失量（t/km2·a） | 土壤流失 控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | 2018年10月 | 0.19 | 211.88 | 250 | 200 | 0.8 |

根据水土保持方案制定的防治标准，看出进入试运行期后，随着工程防治措施的实施发挥效益，本项目土壤流失控制比达到0.8，达到方案提出的水土流失防治标准0.8， 达到方案提出的水土流失防治标准。

5.2.2生态环境和土地生产力的恢复

1、林草植被恢复率

项目建设区可恢复林草植被面积0.13hm2，林草植被恢复面积0.129hm2，林草植被恢复率99%，达到方案确定的96%防治目标。

2、林草覆盖率

项目建设区面积2.39hm2，林草类植被面积0.129hm2，林草覆盖率5.4%，项目运行期（本方案服务期内），部分被扰动的地表不适合做绿化措施，因此林草覆盖率低，待矿山服务期结束后，林草覆盖率将提高至目标值，此项指标达到该项目水土保持方案报告书的目标值5.4%。林草植被恢复率和林草覆盖率详见表5—4。

表5—4     林草植被恢复率和林草覆盖率统计表

| 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 可恢复植被面积（hm2） | 已恢复植被面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下开采井口区 | 0.018 | — | — | — | — |
| 工业场地区 | 1.38 | 0.1 | 0.1 | 99.9 | 7.2 |
| 运输道路区 | 0.8 | 0.03 | 0.029 | 99.9 | 3.6 |
| 排岩场区 | 0.19 | — | — | — | — |
| 合计 | 2.39 | 0.13 | 0.129 | 99 | 5.4 |

5.3公众满意度调查

据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，建设单位与技术服务单位通过向工程周边公众发放公众问卷调查的方式，收集公众对拟验收项目水土保持方面的意见和建议。本次调查共发放调查表35份，收回35份，反馈率100%。根据统计，在被调查者中，85%的人认为本项目建设对当地经济具有积极的促进作用，91%的人对项目水土保持措施建设呈肯定态度，83%的人认为项目区林草植被建设较好，86%的人认为项目对临时堆土堆渣管理的较好，89%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用的较好，公众满意度总体较高。被调查者基本情况见表5—5，公众意见调查结果见表5—6。

表5—5        公众满意度调查人员情况表

| 项目 | 类别 | 人数（人） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | ≥40 | 21 | 60 |
|  | 20-40 | 14 | 40 |
| 性别 | 男 | 22 | 63 |
|  | 女 | 13 | 37 |
| 职业 | 农民 | 35 | 100 |

表5—6         水土保持公众调查表

| 调查对象态度 调查事项 | 满意 | 比较满意 | 不满意 | 不清楚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对项目水土保持措施建设呈何态度 | 30 | 2 | 2 | 1 |
| 对当地经济发展的影响 | 28 | 2 | 3 | 2 |
| 林草植被恢复建设情况 | 28 | 1 | 3 | 3 |
| 临时堆土堆渣管理 | 27 | 3 | 4 | 1 |
| 扰动的土地恢复利用情况 | 26 | 5 | 3 | 1 |
| 调查对象态度 调查事项 | 轻微 | 一般 | 较大 | 说不清 |
| 对周边环境不利影响程度 | 26 | 5 | 3 | 1 |
| 对周边河渠淤积影响程度 | 27 | 3 | 3 | 2 |

6水土保持管理

6.1组织领导

建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》中的“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则，组织实施了相关的水土保持工程。工程建设过程中，为做好项目的水土保持管理工作，建设单位建立了完整的水土保持管理组织体系，成立了水土保持工程建设管理机构。

水土保持工程建设管理机构的主要职责是：

（一）工程建设过程中

1）负责依据相关法律、法规和规范要求落实海城市正大矿业有限公司项目水土流失防治工作，保证落实批复后的水土保持方案和相关设计的实施，确保水土保持工作落到实处。

2）负责与相关水行政主管部门沟通联系，并接受各级水行政主管部门的检查和指导，将检查意见尽快落实和反馈相关部门。

3）负责对水土流失防治的技术服务部门的管理，落实对水土保持工程建设的全过程进行质量控制、进度控制、投资控制。

4）负责与施工单位、监理单位、监测单位等单位的沟通联系，协调相关单位的工作开展。

5）负责项目工作过程中所有可能发生的会议、汇报、沟通等事情的组织。

6）负责落实水土保持资金来源、资金管理使用办法以及投资效益分析。

（二）工程完工后

1）工程完工后，负责遗留水土保持工作的继续实施。

2）完成水土保持工程的自查初验。

3）负责协调相关技术服务部门，为水土保持设施验收报告编制单位提供项目相关资料，共同完成实地查勘验收工作。

4）继续巡查和维护水土保持工程，对于工程措施及时修复、植物措施及时补栽补植，保证水土保持措施发挥长久效益。

5）负责向后勤服务部门进行移交水土保持工程。

6.2规章制度

水土保持是我国一项基本国策，按照“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁治理”的原则，建设单位在实施过程中建立健全了各项规章制度。

项目在建设中，建设单位严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制等制度，制定了涵盖工程建设目标、合同管理、质量管理、技术管理、竣工验收管理等方面的实施细则，保证了工程建设全面顺利的进行。

建设单位成立了水土保持工程建设管理机构，健全了与技术单位、工程技术人员之间的协调，主动与地方水土保持管理部门沟通，明确实施方案的目标责任制，确定实施、检查、验收的具体办法和要求。水土保持方案在实施过程中，建章立制，确保水土保持方案的实施。落实水土保持专项监理，对水土保持工程的质量、投资和进度进行监控。根据水利部〔2017〕365号文《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》组织了自主验收，并委托第三方编写了水土保持设施验收报告。

设计单位在水土保持方案批复后，将方案制订的防治措施内容和投资纳入主体工程设计文件，并单独成章。按有关技术规范进行单项工程设计，将各项治理措施定点定位，并明确施工工序和工艺。

水土保持设施中的工程措施伴随主体工程一并进行施工招标。水土保持设施建设纳入了主体工程的建设管理，严格执行基本建设程序。为了更好地组织和协调工程建设期间的水土保持工作，建设单位委托辽宁百源工程技术有限公司担任水土保持监理工作。

6.3建设管理

工程建设过程中，建设单位积极推行招标、投标制。将本项目绿化工程进行单独招标。根据招、投标结果，与各施工单位签订施工合同的同时，未单独招标的水土保持工程，实施内容和要求列入主体工程合同约定；单独招标的水土保持工程，严格按照合同约定实施。

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资、安全控制，将水土保持工程的施工材料采购、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行项目法人负责制，监理单位控制，承包商保证和政府监督的质量保证体系。有关施工单位通过招标、投标承担水土保持工程的施工，都是具备施工资质、一定的技术、人才、经济实力的较大型企业，自身的质量保证体系较为完善。工程监理单位也是具有相当工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业咨询机构。

建设过程中，严把材料质量关、承包商施工质量关、监理单位监理关，更注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来，保障了水土保持工程质量与林草的成活率和保存率。工程投产之前进行的质量监督验收检查表明，水土保持工程符合设计文件及施工规范的要求，质量等级综合评定为合格。

6.4水土保持监测

海城市正大矿业有限公司目于2018年8月初委托天雨咨询服务有限公司进行监测，接受委托后监测单位立即成立了监测项目部，组织监测技术人员进入现场，进行踏勘工作，于2018年8月11日第一次勘查现场，由建设单位—海城市正大矿业有限公司带领勘查现场，并进行相关工作的交接。

第一次勘查现场后，于2018年8月中旬编制完成了《海城市正大矿业有限公司水土保持监测实施方案》，监测实施方案中制订了对于本工程的监测计划以及人员安排，监测项目部按照相关规范要求并在总监测工程师的指导下实施了现场监测工作。

根据工作需要，辽宁天雨咨询服务有限公司成立了海城市正大矿业有限公司项目水土保持工程监测部，派出5名专业的监测人员进驻施工现场，承担该项目水土保持工程的监测工作，结合项目区的水土流失类型、强度等，并根据各区的具体施工工艺情况，确定水土保持重点监测地段和部位。共布设5个监测点，其中5个监测点进行现状水土流失量监测，确定现状的土壤侵蚀模数，施工时扰动地表区域的植物措施实施情况等。1个监测点用于监测扰动破坏面的水土流失情况。

由于本工程现已投入运行，建设期扰动地表产生的水土流失量已经监测不到，而在本项目运输道路区选择一处区域，作为本项目建设期土壤侵蚀模数的参考监测点，此处无论是地理位置、扰动破坏形式，乃至土壤植被状况均与项目区比较接近，能够较好的反映出本工程在建设期的水土流失情况。其余5个监测点，分别布置在地下开采井口防治区、工业场地防治区、矿区道路防治区、废石场防治区。

截止2018年10月，监测工作基本按照《海城市正大矿业有限公司项目水土保持监测实施方案》技术路线、布局、内容和方法等进行了监测。最终，监测单位编制完成了本工程水土保持监测总结报告。

6.5水土保持监理

2017年11月，受建设单位海城市正大矿业有限公司的委托，辽宁百源工程技术有限公司开始进行本项目的监理工作，迅速组建了工程监理部。监理部由4名监理人员组成，根据《监理合同》，确定监理服务期限从2017年11月开始，截止到本项目水土保持设施专项验收结束。

本项目主体工程于2015年3月份正式开工，2015年8月份主体工程全部实施完毕。截至2018年10月，建设单位完成了本项目全部的水土保持工程、植物措施的施工任务，使项目区的水土流失得到了基本治理，新产生的水土流失得到了有效的控制。2017年11月-2018年10月期间，监理单位对本项目水土保持工程实施了巡视监理，对已实施的水保工程发现问题，及时提出，并督促施工单位及时解决，收到了良好的效果，对本项目工程措施、植物措施的抚育、管护起到了较好的作用，使各项水土保持措施能更好满足水土流失防治要求。

2018年10月末，监理部对本项目水土保持工程相关数据进行了整理、汇总，最终编制完成了《海城市正大矿业有限公司项目水土保持监理总结报告》。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

在工程建设期间，海城市正大矿业有限公司及各参建单位主动与各级水行政主管部门取得联系，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查，鞍山市水土保持局、海城市水土保持局多次到工地现场进行监督检查和帮助指导，并提出在工程建设过程中水土保持方面存在的问题：加强各类水土保持措施的管理与维护；及时委托水土保持监理、监测工作；尽快组织水土保持设施验收工作。

问题提出后，海城市正大矿业有限公司积极整改，组织施工单位及相关人员落实各项水土保持措施的管护工作；委托辽宁天雨咨询服务有限公司进行本项目的水土保持监测；委托辽宁百源工程技术有限公司开展本项目水土工程工程监理工作。这些举措对做好水土保持工作起到了积极有效的作用。

6.7水土保持补偿费

水土保持方案批复的水土保持补偿费56.86万元，建设单位积极响应水利部相关文件并努力做好水土保持工作，按水土保持方案批复向海城市水土保持局缴纳水土保持补偿费用，交纳凭证详见附件。

6.8水土保持设施管理维护

工程中的各项水土保持措施已基本完成。从目前运行情况看，有关水土保持措施布局合理，管理责任较为落实，并取得了一定的水土保持效果，水土保持设施的正常运行有了保证。具体管理措施如下：

1、管理机构及人员

在运行期间，水土保持设施管理维护工作由海城市正大矿业有限公司承担，成立了水土保持工程组织机构，安排专人负责水土保持设施的管理工作。

2、管理制度

1）由专人负责对各项水土保持设施进行定期巡查，巡查内容包括排水沟、挡渣墙、挡土墙、各项绿化措施、临时拦挡及苫盖措施等的完好程度、生长状况，并做好巡查记录，记录与水土保持工作有关的事顶。发现特殊情况及时上报处理。

2）定期对水保持设施运行情况进行总结，以便吸取经验和教训，并将总结资料作为档案文件予以保存。

3、运行维护

如发现工程设施遭到破坏或雨季损毁，及时进行维护、加固和改造。如发现植物措施有死亡现象应及时进行补植，并做好抚育工作确保补植的植物能够成活。如发现临时措施有损坏现象应及时进行更换。以此，确保工程的安全，控制项目区的水土流失。

7结论

7.1结论

经实地查勘和对项目相关档案资料的查阅，结合验收组调查结果，海城市正大矿业有限公司项目在建设过程中，重视水土保持工作，基本上按照批复的水土保持方案和有关法律法规、方针政策要求开展了水土流失防治工作，落实了水土保持方案确定的建设期防治任务。水土保持设施工程质量总体合格，未发现重大质量缺陷，运行情况正常。

水土保持措施设计及布局总体合理，其中工程措施外观质量满足水土保持措施要求，管理体系健全，达到了控制水土流失的目的，主要完成情况为：挡土墙830m，浆砌石排水沟696m，土质排水沟144m、挡渣墙654m；栽植树木3200株，撒播刺槐籽250m2；临时苫盖用彩条布1000m2使用防风抑尘网3400m2。

根据监测、监理单位资料，结合设计文件、竣工资料以及自查验收签证，在建设过程中，项目区较好地完成了各项水土保持措施，从而使得扰动土地治理率为96.7%，未达到方案目标值96.9%，但是满足规范规范目标值。水土流失总治理度为88.28%，达到方案确定的88.28%的防治目标。在工程施工过程中，挖方53.79万m3，弃方总量为 53.79 万 m3（包括矿石外售 50.95 万 m3，废石2.84万 m3，其中 1.66万m3 废石运行期可作为矿渣外售，1.18万m3 堆于排岩场），无借方。运行期的弃渣主要为废弃岩石，全部运往排岩场，每年年末集中运输外卖，废石总方量为1.18万m3。据相关的施工资料及咨询相关人员，施工过程中的土方，采取了完好的防护措施，但考虑到施工过程中即使采取防护措施，也会发生一定水土流失，故工程拦渣率能够达到95.38%，达到并超过方案目标值95%，达到方案确定的防治目标。项目区容许土壤流失量为200t/（km2•a），截止2018年10月末，项目区平均土壤侵蚀模数为250t/（km2•a），土壤流失控比为0.8，达到方案确定的0.8的目标要求。项目区植被生长状况良好，林草植被恢复率99%，达到方案确定的96%的防治目标。林草覆盖率5.4%，项目运行期（本方案服务期内），部分被扰动的地表不适合做绿化措施，因此林草覆盖率低，待矿山服务期结束后，林草覆盖率将提高至目标值，此项指标达到该项目水土保持方案报告书的目标值5.4%。建设单位对施工造成的扰动土地进行了较全面的治理，项目区的生态环境恢复良好，各项水土保持措施发挥了保持水土、改善生态环境的作用。

本项目水土保持措施实际投资80.38万元（不含独立费、预备费及水保补偿费），其中工程措施43.56万元，植物措施0.82万元，临时措施36.0万元，水保措施总投资较设计投资增加了61.28万元，其中工程措施增加了25.42万元，植物措施减少了0.14万元，临时措施增加36.0万元。项目水土保持补偿费总额为 56.86 万元不变。海城市正大矿业有限公司项目资金组织管理机构与管理制度比较健全，合同约定事项基本完成。

综上所述，海城市正大矿业有限公司项目结合实际情况，实施了浆砌石排水沟、土质排水沟、挡土墙及植被建设、苫布遮盖及防风抑尘网等措施，对施工所造成的扰动土地进行了较全面的治理，完成了水土保持方案确定的水土保持工程相关内容和开发建设项目所要求的水土流失的防治任务，完成的各项工程符合水土保持的相关要求，投资控制使用比较合理，水土保持设施管理维护责任明确，达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收标准，该工程水土保持设施验收合格。

7.2遗留问题安排

当前水土保持工程已基本竣工，但林草植被仍需要及时的管理与抚育，尤其在前期露天采场区，受限于该区土壤、水分条件应，应及时关注区内植物措施的成活状况；同时，受岩石风化、降雨等影响，应及时对道路运输区、工业场地区修整维护，以免发生较大规模的水土流失。其它区域内各项工程措施也需要及时的维修与疏浚，以便其长久的发挥保持水土的效益。

由于本项目选矿及矿、岩转运过程中粉尘较大，对于临时的拦挡苫盖措施一定要及时检查，遇到破损毁坏的一定要及时的更换，以此减少矿山生产对周边环境的影响。

同时注重所需资金的计划与落实到位情况，全方位的确保水土保持措施的正常运行及相关效益的持续发挥。

8附件及附图

8.1附件

8.1.1项目建设及水土保持大事记

1、2008 年11月，海城市发改委以（海发改核字（2008）14号文）对项目批准立项。

2、2014 年 5 月，海城市正大矿业有限公司委托辽宁省建材工业设计院编制了《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）矿产资源开发利用方案》；

3、2015年1月海城市正大矿业有限公司的委托辽宁省交通规划设计院承担《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书》（送审稿）的编制工作。

4、2015 年 4 月，海城市水土保持局于在海城市主持召开了《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书（报批稿）》审查会，该项目水土保持方案通过技术评审。

5、2015 年 5 月，完成《海城市正大矿业有限公司（菱镁矿、滑石矿）水土保持方案报告书（报批稿）》，并上报至海城市水土保持局。

6、2015 年7月，海城市水土保持局以水保函[2015]72号对本方案予以批复。

7、2015年3月主体工程正式开工。

8、2015年8月，主体工程施工基本结束。

9、2017年11月海城市正大矿业有限公司委托辽宁百源工程技术有限公司开始进行本工程的水土保持监理工作。监理单位成立现场监理部，确定了监理人员。

10、2017年11月，辽宁百源工程技术有限公司监理人员首次进场，并发布了正式文件。

11、2017年11月，现场监理部进驻现场，并与建设单位代表共同勘查了工程现场情况，全面了解了主体工程及水土保持工程的实施情况和实施效果。

12、2018年6月，海城市正大矿业有限公司委托辽宁天雨咨询服务有限公司开始进行本工程的水土保持监测工作。监测单位成立监测项目部，确定了监测人员。

13、2018年10月，水土保持工程施工全部结束。

14、2018年10月30日，建设单位组织自验，协同监理单位、施工单位对本项目水土保持措施进行了质量检测、工程量复核。总体评价合格，同意验收。

8.1.2项目立项、水保（审批）文件

附件1

附件2

8.2水保补偿费缴纳凭证

附件3

8.3重要水土保持单位工程验收照片

运输道路两侧的行道树及工业场地区绿化措施

工业场地排水沟、挡土墙

工业场地临时防护措施

8.4附图

附图2   交通位置图

附图3  平面布置图

附图4  防治责任范围及防治分区图

附图5  分区总体布置图

附图6  监测点位置图

9单位工程验收鉴定书